冰箱操作规程

一、设备介绍

实验室冰箱主要用于生物样品、化学样品或药品的低温保存和储藏,在生物、化学、医药和工业等领域都具有广泛的用途。

二、操作规程

1、冰箱应安放在空气流通、远离热源，避免阳光直射的位置，并与墙壁有一定距离。

2、使用前，检查是否有短路、断路或漏电现象，电源是否符合要求，接地是否良好，确认电路安全正常。

3、接通电源，调节温度控制器旋钮至所需档。

4、打开冰箱门，放置冷藏或者冷冻样品。首次存放物品前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入物品，存放的物品不能过多,尽量避免冰箱长时间满负荷工作。

5、放好后，关闭冰箱门，并确认关严，此时冰箱开始自动运行。

6、停用时，拔下电源插头，彻底清洁冰箱内部，打开箱门放置2-3天使箱体干燥。

三、注意事项

1、冰箱内禁止存放与本实验室无关的物品，尤其不能存放食物。

2、普通冰箱严禁存放易挥发、易燃、易爆、有腐蚀性物品。

3、贮存危险化学品的冰箱必须为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜冰箱储存易燃易爆试剂。

4、冰箱内存放的物品必须有明确的标识，并填写《化学品库存分类登记表》，并张贴在冰箱门上。

5、放入冰箱内的所有试剂、样品、质控品等必须密封保存。

6、未分离血清的血液样本不得放入冰箱，以免溶血。

7、取出冷冻柜物品时，切勿用湿手触摸内壁和物品，以免低温冻伤。

8、定期清洁冰箱,清洁时切断电源。冰箱断电后，至少要间隔3-5 min才可以重新启动。

9、冰箱上部不要放置重物，周围也严禁堆放杂物，以免影响散热。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。