反应釜操作规程

一、设备介绍

反应釜是一种综合反应容器，广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等行业，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程，属于压力容器。

二、操作规程

1、使用前先检查釜内、搅拌器、转动部分、附属设备、指示仪表、安全阀、管路及阀门是否符合安全要求。

2、检查水、电、气是否符合安全要求。

3、加料前应先开反应釜的搅拌器，无杂音且正常时，将料加到反应釜内，加料数量不得超过工艺要求。

4、打开蒸汽阀前，先开回气阀，后开进气阀。打开蒸汽阀时应缓慢，使之对夹套预热，逐步升压，夹套内压力不准超过规定值。

5、蒸汽阀门和冷却阀门不能同时启动，蒸汽管路过气时不准锤击和碰撞。

6、开冷却水阀门时，先开回水阀，后开进水阀。冷却水压力不得低于0.1兆帕，也不准高于0.2兆帕。

7、水环式真空泵，要先开泵后通水，停泵时，先停泵后停水，并应排除泵内积水。

8、时刻观察反应情况和压力表指数变化，发现异常应停机检修。

9、使用结束后，停止搅拌，切断电源，关闭各种阀门。

10、检查清洗或吹扫相关管线与设备，禁止用碱水刷反应釜，注意不要损坏搪瓷。

三、注意事项

1、投料前必须检查各阀门是否失灵，各垫圈是否松动漏汽。

2、投料时应严防夹带块状金属或杂物，对于大块硬物料，应粉碎后加入，尽量减小物料与罐壁之间的温差，避免冷罐加料或热罐加料。

3、采用蒸汽加热时，通过控制蒸汽升压速度为每分钟0.1MPa徐徐升温。进行冷却时，可慢慢通入冷却水。

4、反应釜工作时斧内带压，且温度较高，因此应该静止人员靠近，防止烫伤。

5、反应釜必须按压力容器要求进行定期技术检验，检验不合格，不得运行。严禁超期服役。

6、反应釜、控制箱必须可靠接地，防止触电事故发生。

7、最高工作压力，最高工作温度严禁超出适用范围。

8、运行中如发现异常声音，要停车检查，及时排除故障，不可带病运行，必要时与厂家联系。

9、当釜内存在压力时，严禁进行任何拆卸、修理和紧固工作。

10、反应釜长期不用时，电控箱必须切断电源，拔下电源插头，遮盖好放在通风干燥处

11、机械密封腔内的润滑液（密封液）应保证洁净，不得带固体颗粒，定期加润滑液。

12、经常检查反应釜内的完好情况，如放料时发现有釜体材料，立即修补或更换。

13、实验时须有实验人员在场。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。