微波炉操作规程

一、设备介绍

微波炉是一种通过微波加热用于烹饪的设备，在实验室也可以用于烘干、加热等操作。

二、操作规程

1、使用前，检查微波炉的额定电压是否与电源电压相符，接地是否可靠，无误后方可使用。

2、微波炉要放于稳定的台架上，防止跌落；两旁与墙壁要至少间距10cm，以利通风；炉顶不可放置任何物品；如果放于柜中，则炉顶上也至少要有10cm

间距；防止水及任何小的物件掉入炉顶的通风孔中，防止造成电子线路故障。

3、插上电源、打开炉门，选用非金属容器，如玻璃、陶瓷、塑料或微波炉专用器皿盛放待加热物品，放在加热区中间。

4、轻轻关上炉门，听到“咔哒”声且炉门与炉体严密无缝方可。关炉门不可过猛，防止门的安全锁开关损坏。

5、调整加热功率到所需位置，再调整定时器到所需时间，，时微波炉开始工作。使用过程中，可以从炉门看到加热情况，根据需要还可以调整火力和时间。

6、加热完毕后，微波炉自动停下，可打开炉门取出被加热的物品，注意小心高温烫手。

7、断开电源，关上炉门，结束使用。

三、注意事项

1、不能空烧，否则会损坏微波炉。

2、实验用微波炉和烹饪用微波炉禁止混用。

3、不可以使用以下器皿：金属容器(包括内衬铝箔的软包装)、带有金属装饰条纹的玻璃和陶瓷器具、易碎的玻璃器皿、采用粘和方式制作的器具、内壁涂有彩色或油漆的各种容器。

4、加热鸡蛋、板粟、香肠、土豆等带壳或无孔的食物，应去皮或开缝或扎几个孔，以防爆裂。

5、使用保鲜膜覆盖加热食物时，需留有小孔；不能将密封的瓶子放在炉内加热，应将瓶盖打开，窄口瓶或缸装食品不可以直接加热。

6、不宜将食品直接放在加热底盘上烹调，食品应放在合适的器皿中，再将器皿放在加热底盘上烹调。

7、忌长时间在微波炉前工作：开启微炉后，人应远离微波炉或人距离微波炉至少在1米之外。

8、如果在烹调过程中发生冒烟或起火现象时，应先切断电源，再打开炉门。

9、微波炉打机壳后有高压和较强的微波辐射，可对人体造成永远不能愈合的烧伤，既使没有通电打开机壳后也有被高压击伤的危险，非专业人员禁止打开机壳和维修。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。