恒温水浴锅操作规程

一、设备介绍

恒温水浴锅，主要用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、环境、医药、化学实验室样品热处理时的常用设备。

二、操作规程

1、通电前，先检查仪器性能，注意是否有断路或漏电现象。

2、将水加至规定刻度以上（最好使用蒸馏水），不得空烧或缺水。

3、将实验器皿放置在搁架上，并盖好孔盖。

4、接通电源，打开开关，设置所需的温度，并确认。

5、仪器不断升温，并逐渐进入恒温阶段。

6、使用完毕后，取出恒温容器，关闭电源。

7、将水放净，并擦拭干净，结束使用。

三、注意事项

1、必须使用与仪器要求相符合的电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须安装地线。

2、仪器应放置在水平的台面上。

3、注水或使用过程中，不要将水溅入电器箱内，以防发生危险事故。

4、仪器工作过程中不要用手触摸U型加热管，以防烫伤。

5、仪器使用时必须先注水后通电，不得缺水和空烧，以延长其使用寿命。

6、每次使用结束后，将水浴锅的水放干净，并用细软布将水浴锅内外表面擦净、擦干。

7、严禁无人看守时过夜使用，以免发生危险。

8、一旦温度失控，应及时断电检查，以免发生事故。

9、严禁超期服役。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。