离心机操作规程

一、设备介绍

离心机是利用离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械，主要用于医学、制药、环境、化工、石油、食品等行业。

二、操作规程

1、使用前，检查离心机的额定电压是否与电源电压相符，接地是否可靠。

2、检查离心机腔体内无任何异物和积水，确认其处于正常工作状态。

3、开启离心机电源开关。

4、选取所需转子，按照正确的方法将转子安装在转轴上。

5、将配平过的样品管按照对称原则放入转子内，旋紧转子盖，将转子固定在转轴上（在安装转子盖时，请确认转子盖上的密封圈完好），关闭腔盖，并锁住。

6、设定相关运转参数，如转自类型、离心时间等。

7、确认运转参数，按下开始键启动运转。

8、离心结束后，解锁腔盖。

9、旋松转子盖，取出样品，并将转子从腔体内取出，并清理腔体。

10、关闭电源。

三、注意事项

1、离心机必须放置在平稳、坚固的台面上。

2、离心机在加料时，必须将物料在转子内散布均匀，以免破坏离心机运转的平衡，引起猛烈振动。

3、发现猛烈跳动，噪音等异常现象应立即停止运行，及时检修。

4、未切断电源前，禁止打开腔盖。

5、定期检查、维护和保养。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。