通风柜操作规程

一、设备介绍

通风柜，又称通风橱，是实验室，特别是化学实验室的一种大型设备。主要用途是减少实验者和有害气体的接触，保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散。

二、操作规程

1、打开通风橱电源开关。

2、打开照明开关和风机开关，并选择合适的风速。

3、在使用过程中，实验装置应放在通风柜内柜台面，距离操作口大于150 mm的地方，防止有害物质溢出，且实验装置不应遮挡排风口。

4、做任何实验操作时，必须将防爆玻璃窗拉下，以起保护作用。防爆玻璃窗离通风柜台板45 cm左右视为正常工作时的安全高度。此时玻璃视窗大约开至使用者手肘处（半开），操作人员可将手伸入通风柜内进行实验，而胸部以上则受防爆玻璃面所屏护。

5、若操作人员中途离开、暂停实验或者柜内实验自行反应时，应将防爆玻璃窗拉至最低位置。

6、实验操作完毕后，让排风机继续运转约1-2分钟，以确保柜内有毒气体和残余废气全部排出。

7、关闭通风柜内设备电源以及水、电、气开关，关闭照明和风机开关，关闭总电源，并将防爆玻璃窗降至最低位置。

三、注意事项

1、使用通风柜之前，先开启排风机后才能在柜内进行实验工作。

2、使用通风柜时，必须在工作台面上进行操作，切勿在柜外做危险、有毒的实验，以免有毒气体挥发到室内，危及到实验人员的安全。

3、实验人员在通风柜实验进行中时，应避免将头伸入防爆玻璃窗内。

4、做低爆炸和飞溅性实验时，必须拉下通风柜防爆玻璃活动面板，严禁在柜内进行有强烈爆炸性的实验，以确保操作者的安全。

5、操作实验时,切勿用头、手等身体任何部分,甚至其它硬物碰撞玻璃窗。

6、禁止在通风柜内存放或实验易燃易爆物品。

7、禁止在通风柜内私自连接插线或者电线。

8、禁止将防爆玻璃窗拉得太高，仅在组装、调试内部仪器设备或清洁柜内时方可出现，否则会导致有害气体不能完全排出。

9、当通风柜不做实验时应将防爆玻璃窗降至最低位置。

10、实验结束后，关上所有的电源，再对通风柜进行清洁，清除溅在台面或侧板的杂物及溶液，切勿在带电或电机运转时清理。

11、通风柜内应避免放置过多非必要物品、器材，以免干扰空气的正常流动。

12、不宜长时间在通风柜内使用电炉，以免影响通风柜的使用。若使用应在电炉的下面垫上石棉垫或隔热板。

13、定期对排风电机检查，如发现问题请与售后服务部联系，切勿自行维修。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。