常用危险化学品储存禁忌物配存表

危险品的贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求。根据危险品的性能分区、分类、分库储存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存．

| 化学危险品分类 小类 小类 化学危险品分类 |  |  | 爆炸性物品 |  |  |  | 氧化剂 |  |  |  | 压缩气体和液化气体 |  |  |  | 自然物品 |  | 遇水燃烧物品 |  | 易燃液体 |  | 易燃固体 |  | 毒害性物品 |  |  |  | 腐蚀性物品 |  |  |  | 放射性物品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 酸性 |  | 碱性 |  |  |
|  |  |  | 点火器材 | 起爆器材 | 爆炸及爆炸性药品 | 其他爆炸品 | 一级无机 | 一级有机 | 二级无机 | 二级有机 | 剧毒 | 易燃 | 助燃 | 不燃 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 剧毒无机 | 剧毒有机 | 有毒无机 | 有毒有机 | 无机 | 有机 | 无机 | 有机 |  |
| 爆炸性物品 | 点火器材 起爆器材 爆炸及爆炸性药品 其他爆炸品 |  | ○ ○ ○ ○ | ○ × × | ○ × | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧化剂 | 一级无机 一级有机 二级无机 二级有机 |  | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | ① × ○ × | ○ × ○ | ② × | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩气体和液化气体 | 剧毒(液氨和液氯有抵触) 易燃 助燃 不燃 |  | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | × × × 分 | × × × 消 | × × 分 分 | × × × 分 | ○ × ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然物品 | 一级 二级 |  | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ○ × | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遇水燃烧物品 | 一级 二级 |  | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × 消 | × × | × × | × 消 | × × | × 消 | ○ × | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃液体 | 一级 二级 |  | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ○ ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃固体 | 一级 二级 |  | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | 消 消 | 消 消 | ○ ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒害性物品 | 剧毒无机 剧毒有机 有毒无机 有毒有机 |  | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | 分 × 分 × | × × × × | 分 × 分 × | 分 × 分 × | 分 × 分 × | 分 × 分 × | 分 × 分 × | 分 × 分 × | × × × × | 分 × 分 × | 消 × 消 × | 消 × 消 × | 消 × 消 分 | 消 × 消 分 | 分 × 分 消 | 分 × 分 消 | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| 腐蚀性物品 | 酸性 | 无机 有机 | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × × | × 消 | × 消 | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ○ × | ○ |  |  |  |
|  | 碱性 | 无机 有机 | × × | × × | × × | × × | 分 × | 消 × | 分 × | 消 × | 分 × | 分 × | 分 × | 分 × | 分 × | 分 × | 消 × | 消 × | 消 消 | 消 消 | 分 消 | 分 消 | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ○ ○ | ○ |  |
| 放射性物品 |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |

说明：“○”符号表示可以混存；

“×”符号表示不可以混存；

“分”指应按化学危险晶的分类进行分区分类贮存。如果物品不多或仓位不够时，因其性能并不互相抵触，也可以混存；

“消”指两种物品性能并不互相抵触，但消防施救方法不同，条件许可时最好分存；

①说明过氧化钠等氧化物不宜和无机氧化剂混存。

②说明具有还原性的亚硝酸钠等亚硝酸盐类，不宜和其他无机氧化剂混存。

凡混存物品，货垛与货垛之间，必须留有1 m以上的距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。