鼓风干燥箱操作规程

一、设备介绍

鼓风干燥箱又名烘箱、干燥箱，主要用于试样的烘熔、玻璃容器的干燥或其他加热用，也可以提供实验所需的温度环境。由于温度较高，所以在使用时一定要注意安全。

二、操作规程

1、通电前，先检查鼓风干燥箱的电气性能，注意是否有断路或漏电现象。

2、准备就绪后，放入待干燥样品或者玻璃容器，关上箱门。托板的平均负荷约为15公斤，放置试品时切勿使之过载，且放置时不宜过挤，以利冷热空气对流不受阻塞，均匀加热。

3、通上电源，开启鼓风开关，和加热开关，将控温器旋钮由“0”位旋至所需温度的对应刻度处，干燥箱即进入工作状态，箱内开始升温，当箱内温度达到所需温度后，设备将进入自动恒温控制状态（视设备情况而定）。

4、干燥或者试验工作完成后，关闭开关，切断电源，但不要马上打开箱门，以免烫伤。

5、取出干燥物品（若温度仍然很高，可戴隔热手套操作），待温度冷却至室温后，将设备清洁干净，完成操作。

三、注意事项

1、易燃、易爆、易挥发、对金属有腐蚀性的物品严禁放入箱内。

2、使用时应有人值守，并每隔10-15分钟检查一次。严禁过夜使用，以免发生危险。

3、放取物品以及维护时应切断电源。

4、工作时，箱门不宜经常打开，以免影响恒温场。

5、干燥完毕后不要马上打开箱门，以免烫伤或者导致玻璃仪器遇冷而炸裂。

6、禁止把烘箱直接放置在木桌、木板等易燃物品上。

7、烘箱附近严禁存放冰箱、气体钢瓶、易燃易爆化学品，且附近应有灭火器。

8、烘箱周围要有一定的散热空间，严禁堆放杂物，以免影响散热。

9、一旦温度失控，应及时断电检查，以免发生事故。

10、严禁私自拆卸、改装，有问题及时联系供应单位处理。

11、严禁超期服役、超负荷运行。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。